Проект №: ГП-03-А/2013-017-2013

Заказчик: администрация Зырянского района Томской области

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО ВЫСОКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том I

Генеральный директор                                                               В.М. Савко

Ведущий градостроитель проекта                                             О. В. Дедерер

Новосибирск

2013

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I  - Положение о территориальном планировании

- Карты

- Том II - Материалы по обоснованию (пояснительная записка)

- Карты

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Высокое, с. Тавлы, с. Беловодовка, с. Шиняево, М 1:5000 | ГП-2.1 | 3 | Н/С |
| 4 | Карта функционального зонирования поселения, М 1:25 000 | ГП-3 | 4 | Н/С |
| 5 | Карта функционального зонирования с. Высокое, с. Тавлы, с. Беловодовка, с. Шиняево, М 1:5000 | ГП-3.1 | 5 | Н/С |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 6 | Ситуационная схема, М 1:100 000 | ГП-4 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта современного использования территории поселения, М 1:25 000 | ГП-5 | 7 | Н/С |
| 8 | Карта современного использования территории с. Высокое, с. Тавлы, с. Беловодовка, с. Шиняево, М 1:5000 | ГП-5.1 | 8 | Н/С |
| 9 | Карта распределения земель по категориям и целевому назначению, М 1:25 000 | ГП-6 | 9 | Н/С |
| 10 | Карта комплексной оценки территории, зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25 000 | ГП-7 | 10 | ДСП |
| 11 | Карта комплексной оценки территории, зон с особыми условиями использования территорий с. Высокое, с. Тавлы, с. Беловодовка, с. Шиняево, М 1:5000 | ГП-7.1 | 11 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Нестёркин А.В. |  |
|  |  | Ведущий градостроитель проекта | Дедерер О.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 2 кат. | Боровикова Т.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 2 кат. | Пономарёва О.Б. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 3 кат. | Бигдай Ю.П. |  |
| 2 | Экономический раздел | Экономист | Хлопов Д.С. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Ведущий градостроитель проекта | Дедерер О.В. |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Специалист градостроитель 1 кат. | Салахова А.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 2 кат. | Боровикова Т.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 2 кат. | Пономарёва О.Б. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 3 кат. | Бигдай Ю.П. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 3 кат. | Оськина Е.В. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Планируемое функциональное зонирование территории поселения	4

1.1.	Перечень установленных функциональных зон	4

1.2.	Зоны с особыми условиями использования территории	6

2.	Утвержденные документы территориального планирования Томской области и развитие территории поселения	9

2.1.	Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	9

2.2.	Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района	9

3.	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения	11

3.1.	Демографический прогноз	11

3.2.	Жилищное строительство	12

3.3.	Объекты социально-культурного и бытового обслуживания	13

3.4.	Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры	15

3.5.	Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	16

3.5.1.	Водоснабжение и водоотведение	16

3.5.2.	Теплоснабжение и газоснабжение	17

3.5.3.	Электроснабжение	18

3.5.4.	Связь	19

3.6.	Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	19

4.	Планируемые границы населённых пунктов	21

5.	Технико-экономические показатели проекта	22

- Введение

Проект генерального плана Высоковского сельского повеления  Зырянского района Томской области выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно муниципальному контракту  № 03-А/2013 от 01 марта 2013 года с администрацией Зырянского района Томской области.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления Зырянского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Высоковского сельского поселения для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Высоковского сельского поселения осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2013 год;

Первая очередь реализации проекта -  2023 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2033 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации поселения.

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Зырянского муниципального района.

- Планируемое функциональное зонирование территории поселения

  - Перечень установленных функциональных зон

На территории муниципального образования (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения

- Зона производственная

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона отдыха и оздоровления

- Зона специального назначения

- Зона воспроизводства биологических ресурсов

- Зона лесохозяйственная

Зона градостроительного освоения включает территории населённых пунктов в планируемых границах

Производственная зона – включает территории сельскохозяйственных площадок и предприятий расположенных вне границ населённых пунктов.

Зона сельскохозяйственного использования занимает значительные площади в общем балансе и включает территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, территории занятые крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Зона воспроизводства биологических ресурсов – включает природные территории не пригодные (малопригодные) для ведения сельскохозяйственной деятельности, территории с ограниченным режимом использования территорий направленных на сохранения естественной природной среды, флоры и фауны поселения (заболоченные территории, территории расположенные в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах  и т.д.).

Лесохозяйственная зона включает территории эксплуатационных лесов.

Зона отдыха и оздоровления - занимает незначительную часть в балансе территории, и получила своё развитие на природных территориях вблизи озёр.

Зона специального назначения включает территории предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, площадок складирования ТБО вне границ населённых пунктов.

В  границах населённых пунктов проектом установлены следующие функциональные зоны:

- Зона жилой застройки

- Зона общественно-делового назначения

- Зона производственно -  коммунальных объектов

- Зона объектов образования

- Зона рекреации

- Зона специального назначения (кладбищ)

- Зона улично-дорожной сети

Зона жилой застройки  включает территории занятые индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой

Зона общественно-делового назначения – территории занятые объектами культуры, торговли, спортивного и социального назначения, здравоохранения.

Зона производственно-коммунальных объектов  – включает территории сельскохозяйственных предприятий, складов, территории объектов инженерной (скважины, котельные и проч.) и транспортной инфраструктур.

Зона объектов образования -  территории детских садов и школ.

Зона рекреации  включает территории предназначенные для отдыха и рекреации, озеленения, природного - ландшафта.

Зона специального назначения (кладбищ) включает территорию кладбища размещённого в границах населённых пунктов.

Зона улично-дорожной сети – территории общего пользования предназначенные для размещения улиц и дорог, прокладки инженерных коммуникаций.

Таблица 3.2-1

Баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В границах муниципального образования |  |  |
|  | Общая площадь сельского поселения | 35079,5 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного освоения | 535,84 | 1,53 |
| 2 | Зона производственная | 20,57 | 0,07 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования | 19789,61 | 56,52 |
| 5 | Зона специального назначения | 5,20 | 0,01 |
| 6 | Зона воспроизводства биологических ресурсов | 6248,23 | 17,84 |
| 7 | Зона лесохозяйственная | 8414,70 | 24,03 |
|  | В границах с. Высокое |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | 190,01 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | 98,70 | 51,94 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 9,04 | 4,75 |
| 3 | Зона производственно - коммунальных объектов | 5,34 | 2,81 |
| 4 | Зона рекреации | 15,96 | 8,40 |
| 5 | Прочие территории | 60,97 | 32,10 |
|  | В границах с. Тавлы |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | 48,97 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | 14,45 | 29,51 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 0,25 | 0,51 |
| 3 | Зона производственно - коммунальных объектов | 13,80 | 28,18 |
| 4 | Зона рекреации | 0,50 | 1,02 |
| 5 | Прочие территории | 19,97 | 40,78 |
|  | В границах с. Беловодовка |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | 206,97 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | 110,73 | 53,50 |
| 2 | Зона рекреации | 11,40 | 5,50 |
| 3 | Зона производственно - коммунальных объектов | 13,58 | 6,56 |
| 4 | Прочие территории | 71,26 | 34,44 |
|  | В границах с. Шиняево |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | 89,87 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | 42,51 | 47,30 |
| 2 | Зона рекреации | 1,53 | 1,70 |
| 3 | Зона общественно-делового назначения | 0,91 | 1,01 |
| 4 | Зона производственно - коммунальных объектов | 16,11 | 17,92 |
| 5 | Прочие территории | 28,81 | 32,07 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные зоны сетей электроснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог I и II категории  - 75м;

- для дорог III и IV категории  - 50м;

- для дорог V категории  - 25м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог I, II и III категории  - 50м;

- для дорог IV категории  - 50м;

- для дорог V категории  - 25м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 10 кВ – 10 м в обе стороны, для ВЛ 35 кВ – 15 м в обе стороны, для ВЛ 110 кВ – 20 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (приведены в п 1.1.6 пояснительной записки), скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Таблица 3.3-1

Классификация предприятий и учреждений

по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности |  |
| 1 | Скотомогильник | 1000 |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 2 | Площадка складирования ТБО | 500 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 3 | Планируемые площадки для размещения предприятий IV класса опасности | 100 |
| 4 | Фермы КРС, молочно-товарные фермы | 100 |
| 5 | Пилорамы | 50 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 6 | Планируемые площадки для размещения предприятий V классов опасности | 50 |
| 7 | Сельское кладбище | 50 |

- Утвержденные документы территориального планирования Томской области и развитие территории поселения

  - Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Томской области, выполнена ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» (Санкт-Петербург») и утверждена Постановлением администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а.

Размещение новых объектов капитального строительства федерального и регионального значения на территории муниципального образования не предусмотрено.

  - Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Зырянского муниципального района предусмотрено:

- ввод дополнительно 60 мест дошкольного образования в Высоковском сельском поселении (муниципальное здание в с. Высокое, ул. Мира, 62/6)

- строительство межрегиональной автодороги с асфальтобетонным покрытием Высокое – Новославянка (Кемеровская область) – Ижморский, из района села Высокое до границы Кемеровской области. Протяжённость нового строительства в границах МО «Зырянский район» составит 3,5 км. Введение в эксплуатацию данной автодороги обеспечит устойчивую кратчайшую связь МО «Зырянский район» и города Асино, с посёлком Ижморский, расположенным на главном ходу Транссибирской железнодорожной магистрали в Кемеровской области, а также с действующей автодорогой Томск – Мариинск;

- строительство автозаправочной станции (АЗС) на пересечении автодороги «Богословка – Беловодовка» и проектируемой автодороги  «Высокое – Новославянка  (Кемеровская область;

- строительство станций водоподготовки на централизованных водозаборах: с. Высокое, с. Беловодовка, с. Шиняево;

- внедрение современных станций водоподготовки с. Высокое, с. Беловодовка, с. Шиняево;

- организация централизованных систем водоотведения в с. Высокое, с. Беловодовка, с. Шиняево. Для очистки сточных вод предусматривается строительство канализационных очистных сооружений;

- расширение емкости существующих АТС Высоковского сельского поселения на 140 №№, и создание АТС в населенных пунктах Беловодовка и Шиняево емкостью 75 и 95 №№ соответственно;

- капитальный ремонт ГТС (трубчатых паводковых водосбросов, плотин и т. д.);

- вертикальная планировка, подсыпка территории;

- обустройство рекреационных зон;

- Реконструкция с устройством гравийного покрытия взамен существующего грунтового на автодорогах местного значения муниципального района: «автоподъезд к с. Чердаты» – 0,4 км (в соответствии с областной целевой программой «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы»), участок автодороги «автоподъезд к с. Шиняево» - 6 км;

- создание добровольных пожарных дружин в с. Шиняево;

- строительство обходной дороги с.Беловодовка для вывода транзитного и грузового транспорта в обход селитебной территории

- строительство обходной дороги с.Высокое.

- Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения

  - Демографический прогноз

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития сельского поселения и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельского поселения, предполагает небольшое уменьшение численности населения. Проектная численность населения устанавливается с учетом территориальных возможностей и вида застройки.

Прогнозируется стабилизация численности населения в с. Высокое и с. Тавлы. Стабилизация населения возможна только при развитие экономики сельского поселения. В с. Высокое предполагается развитие перерабатывающего производства (пилорама, молочный цех, первичная переработка дикоросов), рыборазведение и рыбопереработка, а также мясомолочного животноводства. Перспективным направление развития с. Высокое является развитие туризма (рыбалка, отдых на природе), конный двор. Снижение населения прогнозируется в с. Шиняево и с. Беловодовка, так как в данных населённых пунктах будет развиваться первичное производство сельскохозяйственной продукции, при этом конкурентоспособными предприятия данного сектора будут,  если повысится фондовооруженность, что приведет к снижению занятости с одной стороны, но к росту доходов работающих с другой. На территории сельского поселения прогнозируется развитие животноводства, чему будут способствовать программы региональной и федеральной поддержки («Начинающий фермер»). Данные программы призваны не только повысить доходы населения в сельской местности, но и способствуют привлечению людей в сельскую местность. Без развития животноводства невозможно уйти от сезонности доходов населения.

Важное значение определяющее перспективы населённых пунктов будут зависеть от развития транспортного сообщения с Кемеровской областью. При строительстве качественных дорог, сельхозпроизводители сельского поселения получат новые рынки сбыта для своей продукции.

Прогнозная расчётная численность населения сельского поселения должна составить на первую очередь 1280 человек (2023 г.), на расчётный срок (2033 г.) – 1250 человек. В таблице 4.1.-1 представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2023г.) и на расчётный срок (2033г.), полученная методом демографического прогноза с учетом освоения новых территорий.

Таблица 3.1.-1

Прогноз численности населения Высоковского сельского поселения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.13г. | прогноз 2023г. | прогноз 2033г. |
| 1. | с. Высокое | 534 | 550 | 550 |
| 2. | с. Шиняево | 279 | 240 | 220 |
| 3. | с.Беловодовка | 472 | 460 | 450 |
| 4. | с. Тавлы | 15 | 30 | 30 |
|  | Всего по поселению | 1300 | 1280 | 1250 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Высоковского сельского поселения в течение расчётного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Высоковского сельского поселения представлено в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Высоковского сельского поселения

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г | 2023г | 2033г |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 16,8 | 17,9 | 17,2 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 61,5 | 56,9 | 56,0 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 21,7 | 25,2 | 26,8 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, увеличение объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

Коэффициент семейности по сельскому поселению 2,7

  - Жилищное строительство

Территориальное планирование Высоковского сельского поселения в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- развитие жилищного строительства с внедрением новых типов и технологий строительства жилищного фонда, в первую очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального домостроения;

- увеличение жилищной обеспеченности;

- ликвидацию ветхого и аварийного фонда.

Согласно, схемы территориального планирования Томской области на период до 2035 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем. Зырянский район относиться к группе, где к расчётному сроку жилищная обеспеченность будет равняться 35 м. кв. на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 25-35 м. кв. на человека.

В генеральном плане Высоковского сельского поселения приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

      - первая очередь (2023 г.) -  25  м. кв. на человека;

      - расчётный срок (2033 г.) -  35 м. кв. на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу (таблица 4.4-1). Строительству на территории сельского поселения будут способствовать различные федеральные и региональные программы по развитию сельской местности.

Таблица 3.2-1

Рекомендуемые объемы жилищного строительства к расчётному сроку

| № п/п | Наименование населённого пункта | Общая площадь жилого фонда на 01.01.13 г., тыс. м. кв. | Общая площадь жилого фонда к 2023 г., тыс.м. кв. |  | Общая площадь жилого фонда к 2033г., тыс.м. кв. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | новое стр. | всего | новое стр. |
| 1 | с. Высокое | 10,31 | 13,75 | 3,44 | 19,25 | 8,94 |
| 2 | с. Шиняево | 5,39 | 6,00 | 0,61 | 7,70 | 2,31 |
| 3 | с.Беловодовка | 9,11 | 11,50 | 2,39 | 15,75 | 6,64 |
| 4 | с. Тавлы | 0,29 | 0,75 | 0,46 | 1,05 | 0,76 |
|  | Всего | 25,10 | 32,00 | 6,91 | 43,75 | 18,66 |

  - Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

с. Высокое:

- Размещение группы дополнительного образования на базе школы

- Капитальный ремонт спортивного зала, строительство ипподрома и открытого плоскостного сооружения (стадиона)

- Реконструкция ДК с расширением до 190 мест

- Капитальный ремонт помещений библиотеки

- Капитальный ремонт ПЧ

- Капитальный ремонт отделения почтовой связи

с. Шиняево:

- Сохранение школы для 1-4 класса

- Размещение группы дополнительного образования на базе школы

- Капитальный ремонт ФАП

- Капитальный ремонт клуба на 60 мест

с. Беловодовка:

- Строительство  МФЦ с помещениями для ДОУ на 25 мест

- Строительство МФЦ с начальной школой на 40 мест (1-4 класса)

- Размещение на базе МФЦ учреждений дополнительного образования

- Капитальный ремонт спортивного зала

- Капитальный ремонт помещений ФАП

- Реконструкция ДК с расширением до 90 мест

- Капитальный ремонт почты

На расчётный срок (2033 год) на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

с. Шиняево:

- Капитальный ремонт школы для 1-4 класса

- Капитальный ремонт библиотеки

- Открытие на базе школы почты

с. Высокое, с. Беловодовка – на расчётный срок (2033г.) мероприятий на объектах социально-культурно и культурно-бытового обслуживания не предусмотрено.

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

Развитие сети железнодорожного транспорта на территории сельского поселения не ожидается

Воздушный транспорт

Развитие воздушного транспорта не предусмотрено

Дорожная сеть

В части автодорог межмуниципального значения предлагается:

В части автодорог межмуниципального значения предлагается:

- Строительство автодороги с асфальтовым покрытием Беловодовка – Кирсановка (Кемеровская область) – город Мариинск,  от села Беловодовка до границы Кемеровской области, протяжённостью 9,5 км. Введение в эксплуатацию данной автодороги обеспечит связь муниципального образования с городом Мариинск, расположенным на главном ходу Транссибирской железнодорожной магистрали.

- Реконструкция с устройством гравийного покрытия взамен существующего грунтового на автодорогах местного значения муниципального района:

-участок автодороги «автоподъезд к с. Шиняево» - 6 км;

В части улично-дорожной сети населённых пунктов предусмотрено:

- Асфальтирование всех улиц;

- Строительство дорожной сети на территориях развития жилищного строительства;

Общая протяжённость автомобильных дорог межмуниципального значения составит 18,53 км, автомобильных дорог местного внутрихозяйственного значения – 44,26 км, протяжённость просёлочных, полевых и лесных дорог  306,06 км. Плотность дорожной сети составляет 0,18 км/кв.км.

Автомобильный транспорт

На территории населённых пунктов на расчётный срок предполагается проживание 1300 человек постоянного населения. На расчётный срок принята автомобилизация 520 автомобилей на 1000 жителей.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 520 единиц.

На территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков. Специальная и служебная техника – на территории предприятий.

Расчётное количество объектов сервиса составляет 1 АЗС при норме 1 колонка на 1200 автомобилей, 1 СТО на 3 поста при норме 1 пост на 200 автомобилей, таким образом, размещение АЗС на территории сельского поселения не предусмотрено, расчётное количество СТО - 1 на 3 поста.

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом принято на расчётный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды.

В целях улучшения качества жизни  и обеспечения населения чистой питьевой водой для объектов водоснабжения рекомендуется:

Водоснабжение населённых пунктов будет и дальше базироваться на использовании подземных источников.

Воду  из скважин берут без предварительной подготовки (данная вода не отвечает требованиям СанПиН по категориям мутности, содержанию железа и марганца), поэтому предлагается строительство станции обезжилезования. Это позволит улучшить состав, вкус и качество воды.

В целях обеспечения подачи потребителям воды нормативного качества необходимо строительство станций водоподготовки на централизованных водозаборах: с. Высокое, с. Беловодовка, с. Шиняево.

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02., должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путём устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Проектом предлагается разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

Основные мероприятия

Разработка и реализация программы развития систем водоснабжения населённых пунктов.

- Переоценка запасов, обустройство и ввод в эксплуатацию Зырянского месторождения подземных вод.

- Техническая реконструкция водозаборных скважин.

- Бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин.

- Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

- Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей.

- Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровненным  режимом и качеством подземных вод.

- Общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод.

- Капитальный ремонт водонапорных башен.

- Внедрение современных станций водоподготовки (с. Высокое, с. Беловодовка, с. Шиняево). Реконструкция  существующих сетей на участках, требующих замены.

- Рациональное использование воды:

- введение повсеместного приборного учёта расхода подаваемой воды;

- внедрение водосберегающих технологий;

- применение современных инженерно-технических решений в работе систем водоснабжения;

- повышение качества эксплуатации систем водоснабжения;

- повышение культуры водопользователей;

- разработка и внедрение экономического стимулирования рационального использования питьевой воды потребителями и производителями;

- внедрение автоматических систем регулирования работы сооружений водоснабжения.

Суммарное водопотребление составляет 420,854куб.м/сут.

Водоотведение

Проектом не предусмотрена централизованная система водоотведения территории.

В населённых пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Строительство централизованных систем в малых населённых пунктах экономически нецелесообразно.

Для очистки стоков промышленных предприятий, а также животноводческих комплексов, предлагается строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

    - Теплоснабжение и газоснабжение

Теплоснабжение

Целесообразность реконструкции системы теплоснабжения и корректировки схемы теплоснабжения обусловлена следующими факторами, выявлениями в процессе анализа функционирования систем коммунального теплоснабжения Высоковского поселения:

- Моральный и физический износ основного и вспомогательного котельного оборудования.

- Избыточная установленная мощность основного оборудования котельных.

- Отсутствие вспомогательного оборудования котельных, водоподготовки, средств автоматизации, приборов учёта по потреблению воды, электроэнергии и отпускаемой тепловой энергии.

- Значительные теплопотери  вследствие высокого уровня износа тепловых сетей, а также отсутствие тепловой изоляции.

- Несоблюдение температурного графика отпуска теплоты и как следствие недоотпуск тепла потребителям.

- Нарушение гидравлического режима тепловых сетей.

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

- Низкое обеспечение безопасности котельных.

В целях снижения непроизводственных потерь и минимизации капитальных и эксплуатационных затрат реконструкция системы теплоснабжения должна быть направлена на централизацию систем теплоснабжения при обновлении основных фондов и частичном изменении схем теплоснабжения. Это позволит уменьшить непроизводственные потери энергии, расход энергоресурсов, воды и повысить качество и надёжность теплоснабжения потребителей за счёт внедрения высокоэффективного оборудования, повышения КПД и КПИ источников.

Газоснабжение

Развитие газоснабжения и газификации природным (сетевым) газом на территории поселений Зырянского района, в соответствии с проектом «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Томской области», предусматривается от новой ГРС «Зырянская» подключаемой отводом магистрального газопровода «Парабель - Кузбасс».

Газоснабжение в поселениях в проектный период до 2035 года предлагается выполнять сжиженным углеводородным газом и природным сетевым газом.

В период первой очереди газоснабжение предлагается выполнять сжиженным углеводородным газом, доставляемым автотранспортом с действующей ГНС города Томск.

В период расчётного срока планируется осуществление строительства отвода магистрального газопровода «Парабель – Кузбасс» в Зырянский район и строительство ГРС «Зырянская» на территории Зырянского сельского поселения. В период 2021-2035 гг. предлагается осуществить ввод распределительной инфраструктуры газоснабжения для газификации поселений Зырянского района природным сетевым газом.

Суммарный расход газа составляет 1687 500куб. м/год.

    - Электроснабжение

Проведение реконструкции физически и морально устаревших сетей и оборудования ТП.

Проведение оценки технического состояния оборудования электроподстанций в населённых пунктах питающих территорию муниципального образования, для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы трансформаторного оборудования.

Проведения ремонтных и профилактических работ.

Электрическая нагрузка на расчётный срок составляет 288 кВт*ч/год.

    - Связь

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=2,6. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Основные направления развития услуг связи на расчётный срок:

-дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

-перевод всех АТС района на цифровое оборудование;

-создание условий для приёма государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

-создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

-снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

-развитие транспортной сети передачи данных, модернизация оконечных устройств систем ВОЛС 2020-2035

-строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата территории района и выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов 2011-2020

-развитие Телефонной связи.

-создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE) 2020-2035

- развитие широкополосного доступа к сети Интернет xDSL 2011-2020

-развитие Интернета с использованием сетей технологии хPON 2020-2035

-развитие информационного вещания переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB модернизация оборудования телепередатчиков расположенных на территории.

- развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Потребное количество телефонов на расчётный срок 600 номеров.

  - Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

В настоящее время на территории поселения действует 3 площадки складирования ТБО.

Таблица 4.8-1

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  | Жидкие нечистоты (из выгребов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т | Норма куб.м на чел/год | Объём, куб.м |
| с. Высокое | 550 | 300 | 165 | 2,0 | 1100 |
| с. Шиняево | 220 | 300 | 66 | 2,0 | 440 |
| с.Беловодовка | 450 | 300 | 135 | 2,0 | 900 |
| с. Тавлы | 30 | 300 | 9 | 2,0 | 60 |
| Итого: | 1300 |  | 375 |  | 2500 |

- Планируемые границы населённых пунктов

Проектом предусмотрено сохранение на расчётный всех населённых пунктов поселения в пределах существующих территорий.

с. Высокое

Существующих территории населённого пункта – 124,08 га;

Земли, включаемые в границы населённого пункта– 98,68 га;

Итого в планируемых границах – 222,76 га.

с. Тавлы

Существующих территории населённого пункта – 41,21 га;

Земли, включаемые в границы населённого пункта– 7,76 га;

Итого в планируемых границах – 48,97 га.

с.  Шиняево

Существующих территории населённого пункта – 89,87 га;

В планируемых границах – 89,87 га.

с. Беловодовка

Существующих территории населённого пункта – 191,62 га;

В планируемых границах – 191,62 га.

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5.1-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель Высоковского сельского поселения в установленных границах | га | 35079,5 | 35079,5 |
| 1.1 | по категориям земель: |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 2334,7 | - |
|  | Земли населённых пунктов | -"- | 33,3 | - |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, | -"- | 56,7 | - |
| 1.2 | по функциональному назначению |  |  |  |
|  | Зона градостроительного освоения | га | - | 535,84 |
|  | Зона производственная | -"- | - | 20,57 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | -"- | - | 19789,61 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 5,20 |
|  | Зона воспроизводства биологических ресурсов | -"- | - | 6248,23 |
|  | Зона лесохозяйственная | -"- | - | 8414,70 |
| 1.2.1 | В границах с. Высокое |  |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | га | - | 190,01 |
|  | Зона жилой застройки | -"- | - | 98,70 |
|  | Зона общественно-делового назначения | -"- | - | 9,04 |
|  | Зона производственно - коммунальных объектов | -"- | - | 5,34 |
|  | Зона рекреации | -"- | - | 15,96 |
|  | Прочие территории | -"- | - | 60,97 |
| 1.2.2 | В границах с. Тавлы |  |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | га | - | 48,97 |
|  | Зона жилой застройки | -"- | - | 14,45 |
|  | Зона общественно-делового назначения | -"- | - | 0,25 |
|  | Зона производственно - коммунальных объектов | -"- | - | 13,80 |
|  | Зона рекреации | -"- | - | 0,50 |
|  | Прочие территории | -"- | - | 19,97 |
| 1.2.3 | В границах с. Беловодовка |  |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | га | - | 206,97 |
|  | Зона жилой застройки | -"- | - | 110,73 |
|  | Зона рекреации | -"- | - | 11,40 |
|  | Зона производственно - коммунальных объектов | -"- | - | 13,58 |
|  | Прочие территории | -"- | - | 71,26 |
| 1.3.4 | В границах с. Шиняево |  |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | га | - | 89,87 |
|  | Зона жилой застройки | -"- | - | 42,51 |
|  | Зона рекреации | -"- | - | 1,53 |
|  | Зона общественно-делового назначения | -"- | - | 0,91 |
|  | Зона производственно - коммунальных объектов | -"- | - | 16,11 |
|  | Прочие территории | -"- | - | 28,81 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1300 | 1250 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | чел. | -5 | -4 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | чел. | 22 | 2 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | % |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 16,8 | 17,2 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 61,5 | 56,0 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 21,7 | 26,8 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м. кв. общей площади квартир | 25,1 | 43,75 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | - | - |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 25,1 | 43,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 25,1 | 43,75 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | - |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м. кв. общей площади квартир | - | 25,1 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | 0 | 18,65 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | 0 | 18,65 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- |  | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 0 | 18,65 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | 0 | - |
|  | многоэтажное | -"- | 0 | - |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м. кв./чел. | 19,3 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 79 | 104 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 290 | 330 |
| 4.3 | ФАП | шт. | 3 | 3 |
| 4.4 | Предприятия торговли, всего | м. кв. торговой площади | 246 | 350 |
| 4.5 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 271 | 340 |
| 4.6 | Библиотеки, книжный фонд, всего | тыс. экз. | 24,8 | 24,8 |
| 4.7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы), всего | кв. м. | 494,3 | 494,3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения | км | нет данных | 18,53 |
| 5.2 | Протяжённость автодорог местного значения и полевых дорог | км | нет данных | 350,86 |
| 5.3 | Плотность дорожной сети | км/кв.км | нет данных | 0,18 |
| 5.2 | Протяжённость дорожной сети по населённым пунктам: | км |  |  |
|  | с. Высокое | км |  | 7,75 |
|  | с. Тавлы | км |  | 1,70 |
|  | с. Беловодовка | км |  | 7,4 |
|  | с. Шиняево | км |  | 4,70 |
| 5.3 | Плотность дорожной сети по населённым пунктам: |  |  |  |
|  | с. Высокое | км/кв.км |  | 4,07 |
|  | с. Тавлы | км/кв.км |  | 3,47 |
|  | с. Беловодовка | км/кв.км |  | 3,57 |
|  | с. Шиняево | км/кв.км |  | 5,2 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет данных | 400 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | - | 420,854 |
|  | с. Высокое |  | нет данных | 191,806 |
|  | с. Беловодовка |  | нет данных | 151,406 |
|  | с. Шиняево |  | нет данных | 77,642 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут | - | - |
| 6.3 | Энергоснабжение | кВт*ч/год | - | 288 |
|  | с. Высокое |  | нет данных | 127 |
|  | с. Беловодовка |  | нет данных | 51 |
|  | с. Шиняево |  | нет данных | 104 |
|  | с. Тавлы |  | нет данных | 7 |
| 6.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | - | 1 687,5 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | тонн/год | нет данных | 375 |
| 7.2 | Жидкие нечистоты | куб.м/год | нет данных | 2500 |

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.